CHANCEREL Nicolas  	                                                  	 Session 2017

Projet BTS SN | Accès Sécurisé Transgerbeur

Professeur référent : Monsieur HOURDIN (BTS SN)

Monsieur GILBERT (BTS Maintenance)

SOMMAIRE

PRESENTATION DU PROJET					2

RESUME						3

ROLE PERSONNEL					4

SPECIFICATIONS FONCTIONNELLES				4

LECTURE D’UN BADGE				5

GESTION D’ACCES				5

VISUALISATION ETAT DE L’ACCES		5

CONSULTATION HISTORIQUE 			6

CREATION BADGE D’ACCES 			6

GESTION DES BADGES					6

SPECIFICATIONS NON FONCTIONNELLES		7

CONTRAINTE FINANCIERES			7

CONTRAINTE DE DEVELOPPEMENT		7

CONTRAINTE FIABILITE, SECURITE		7

IHM   									7

ETAT DU SYSTEME					7

GESTION DES BADGES				8

Technologies     							11

MODBUS TCP				      11

WPF						      11

LANGAGES					      11

Analyse		     						11

AFFICHAGE ETAT SYSTEME		      11

GESRION DES BADGES			      11

HISTOTIQUE					      11

PRESENTATION DU PROJET

Résume :

Le transgerbeur est un système robotisé sur 3 axes, capable de stocker et déstocker des caisses référencées sur ordre d’un opérateur. Nous souhaitons, à travers ce projet, sécuriser l’accès au transgerbeur grâce à une gestion d’accès par badge.

Les opérateurs pourront y accéder selon leur niveau de qualification et selon son état (Marche | Arrêt | en cycle). Une Serrure électrique sera commandée par l’automate pour contrôler l’accès.

L’enregistrement de toutes les tentatives d’accès réussies ou échouées permettra à une personne responsable d’avoir un suivi.

Synoptique du système avec gestion d’accès

Partie
							à réaliser

DIAGRAMME

Diagramme de déploiement :

Diagramme de Cas d’utilisation :

Diagramme de Classe :

Technologie RFID

Modbus TCP

Technologie RFID

Fenêtre principal « MainWindow »

Fonctionnement de la fenêtre :

La fenêtre MainWindow est la fenêtre principale de l’application de Gestion d’accès. L’utilisateur peut grâce à cette fenêtre :

- visualiser l’état de la gâche électrique et le statut du cycle de l’automate en cours

- visualiser l’état de connexion de la base de données, de l’automate et de la station RFID ;

- visualiser l’état de l’application par rapport a une image animées (.GIF) ;

- vérifier la présence d’un badge sur la station RFID puis lancer la procédure de traitement de celui-ci après la récupération des informations nécessaires ;

- ouvrir la fenêtre de configuration de l’application

Interface Home Machine :

Diagramme de la classe :

Thread de récupération du badge RFID :

Le Thread « T_ReadRFID » envoi, toute les 0.5s, une requête de lecture du badge a la station RFID, suivant la réponse de la station RFID, le Thread fais appelle au Delegate* qui exécute le traitement l’identifiant du badge

*Delegate : variables qui « pointent » vers une méthode.

THREAD de lecture de la station RFID tous les 500ms

#region THREAD de lecture de la sation RFID tout les 500ms

private void ReadRFID()

{

while (true) {

while (etat_Connection_RFID)

{

ushort ID = ushort.Parse("3");

byte unit = Convert.ToByte(1);

ushort StartAddress = 0;

byte Length = Convert.ToByte(32);

MBmaster.ReadHoldingRegister(ID, unit, StartAddress, Length);  //requete RFID

Task.Delay(500).Wait();

}

}

}

#endregion

Action effectué si aucun Badge n’est présent

#region ACTION EFFECTUE SI UNE CARTE EST LUE
    private void MBmaster_OnException(ushort id, byte unit, byte function, byte exception) { }
    #endregion

Action effectué si un badge est présent

#region ACTION EFFECTUE SI AUCUNE CARTE EST PRESENTE
    private void MBmaster_OnResponseData(ushort ID, byte unit, byte function, byte[] values)

{

Dispatcher.Invoke((DEL_RFID_process)RFID_process, values);

}
    #endregion

#region PROCEDURE DE TRAITEMENT D'UN TAG RFID
    private void RFID_process(byte[] values)

{
        if (!status_RFID_process)

{

status_RFID_process = true;

PopUpRFID Popup = new PopUpRFID(values[0],values[1])

{

Topmost = true

};

var darkwindow = new Window()

{

Background = Brushes.Black,

Opacity = 0.4,

AllowsTransparency = true,

WindowStyle = WindowStyle.None,

WindowState = WindowState.Maximized

};

darkwindow.Show();

Popup.ShowDialog();

darkwindow.Close();

Popup.Close();

Task.Delay(100).Wait();

status_RFID_process = false;

}

}
    #endregion

Thread de mise à jour d’un indicateur de connexion :

« Test_RFID() » est une méthode qui effectue une connexion de test toute les seconde, puis met à jours l’indicateurs suivant le retour de la méthode « RFID_Connect() » ( True :      , False :      )

#region procedure de test connection Test_RFID
    private void Test_RFID()
    {

while (true) {

if (RFID_Connect())

{

etat_Connection_RFID = true;

Dispatcher.Invoke(new Action(() => UpdateUI_RFID(true)));

}

else

{

etat_Connection_RFID = false;

Dispatcher.Invoke(new Action(() => UpdateUI_RFID(false)));

}

Task.Delay(1000).Wait();

}

}

#endregion

#region | RFID

private void UpdateUI_RFID(bool _etat)

{

if (_etat)

{

BitmapImage img_RFID_ON = new BitmapImage();

img_RFID_ON.BeginInit();

img_RFID_ON.UriSource = new

Uri("/AfficherEtatTransgerbeur;component/img/RFID_ON.png",

UriKind.Relative);

img_RFID_ON.EndInit();

RFID_status.Source = img_RFID_ON;

}

else

{

BitmapImage img_RFID_OFF = new BitmapImage();

img_RFID_OFF.BeginInit();

img_RFID_OFF.UriSource = new

Uri("/AfficherEtatTransgerbeur;component/img/RFID_OFF.png",

UriKind.Relative);

img_RFID_OFF.EndInit();

RFID_status.Source = img_RFID_OFF;

}

}

#endregion

Thread de mise à jour d’état :

Les Threads « T_affichageEtat_CYCLE » et « T_affichageEtat_GACHE » récupère grâce à la méthode « get_etat_CYCLE » et « get_etat_GACHE » qui utilisent la passerelle réseau de l’automate pour collecter, toute les 25 ms, les valeurs correspondants à l’état du cycle de l’automate et de la gâche.

#region procedure d'Affichage Etat GACHE

private void AffichageEtat_GACHE()

{

while (get_etat_GACHE()) {

Dispatcher.Invoke(new Action(() => UpdateUI_GACHE(etat_gache)));

Task.Delay(500).Wait();

}

}

#endregion